青铜峡市城区声环境功能区

划分方案
青铜峡市人民政府
二〇二二年八月

为促进社会经济的可持续发展，进一步规范环境噪声管理，强化声环境污染防治，提高区域声环境质量，营造良好的人居环境，依据《中华人民共和国噪声污染防治法》、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）等有关法律、标准和规范的要求，结合青铜峡市城市实际情况，对青铜峡市城区声环境功能区划分。

一、适用范围
本区划范围为青铜峡市城区，面积约31km2范围。
二、主要依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015月1月1）；

（2）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日）；

（3）《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函〔2017〕1709号）。
（4）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

（5）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（6）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
（7）《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）；
（8）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；
（9）《环境噪声监测技术规范-城市声环境常规监测》（HJ640-2012）；

（10）《功能区声环境质量自动监测技术规范》（HJ 906-2017）；
（11）《声学 环境噪声测量方法》（GB 3222-94）；
（13）《环境噪声监测点位编码规则》（HJ 661-2013）；
（14）《环境噪声监测技术规范-噪声测量值修正》（HJ706-2014）；
（15）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）。

（16）《青铜峡市城市总体规划（2010-2030年）》；

（17）《青铜峡市老城区控制性详细规划》（2021-2035）；
（18）《青铜峡市新区控制性详细规划》（2021-2035）。

三、区划的基本原则

区划以有效地控制噪声污染的程度与范围，有利于提高声环境质量为宗旨。区划应遵循以下基本原则：

（1）区划应以城市规划为指导，按区域规划用地的主导功能、用地现状确定。应覆盖整个城市规划区面积。

（2）区划应便于城市环境噪声管理和促进噪声治理。

（3）单块的声环境功能区面积，原则上不小于0.5km2。山区等地形特殊的城市，可根据城市的地形特征确定适宜的区域面积。

（4）调整声环境功能区类别需进行充分的说明。严格控制4类声环境功能区范围。

（5）根据城市规模和用地变化情况，噪声区划可适时调整，原则上不超过5年调整一次。

四、标准适用区域

（1）1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

（2）2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业与工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

（3）3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生影响的区域。

（4）4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域，青铜峡城区内没有铁路干线，无4b类声环境功能区。若临街建筑以低于三层楼房的建筑（含开阔地）为主，线路边界线外一定距离内的区域划为4a类声环境功能区。若临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。
五、区划内容

本次声环境功能区共划分1类区2个，分别为青铜峡市裕民街道行政办公及居住区、青铜峡市黄河外滩文教及居住区，环境噪声限值昼间执行55dB(A)、夜间执行45dB(A)；划分2类区5个，分别为青铜峡市北部城市发展备用区、青铜峡市裕民街道区、青铜峡市小坝镇城市建成区、青铜峡市南部未开发区、青铜峡市陈袁滩镇城市建成区，环境噪声限值昼间执行60dB(A)、夜间执行50dB(A)；划分3类区1个，为青铜峡市嘉宝工业园区，环境噪声限值昼间执行65dB(A)、夜间执行55dB(A)；4a类主要包括高速、一级公路、城市主干路和次干路共27条，青铜峡市汽车站1处，环境噪声限值昼间执行70dB(A)、夜间执行55dB(A)；无4b类声环境功能区。划分结果详见附件1、附件2、附件3所列。
六、执行标准

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，1类、2类、3类、4类声功能区环境噪声限值见下表。

表1 环境噪声限值单位：dB(A)

	声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	1类
	55
	45

	2类
	60
	50

	3类
	65
	55

	4类
	4a类
	70
	55


附件：1.青铜峡市城区1~3类声环境功能区划分表

2.青铜峡市城区4a类声环境功能区划分表
3.青铜峡市城区声环境功能区划分图

附件1

1~3类声环境功能区一览表
	功能区类型
	编码
	功能区名称
	功能区面积/长度
	四至范围

	1类区
	I-1
	青铜峡市裕民街道行政办公及居住区
	0.9km2
	汉坝西街以南，利民西路、古峡西街以北，建民北路以东，天一街、汉延渠以西

	
	I-2
	青铜峡市黄河外滩文教及居住区
	2.1km2
	古峡东街、利民东街以南，唐源街北，清水路以东，文康路、滨河大道以西

	2类区
	II-1
	青铜峡市北部城市发展备用区
	5.4km2
	太古铁路以南，北环路以北，京拉线以东，青黄线以西

	
	II-2
	青铜峡市裕民街道区
	6.4km2
	北环路以南，唐源街以北，西环路以东，宁朔大道以西的范围内除去1类区以外的所有区域

	
	II-3
	青铜峡市小坝镇城市建成区
	5.6km2
	京拉线、汉源街、汉坝东街以南，唐源街以北，宁朔大道以东，惠农渠、亲水路以西

	
	II-4
	青铜峡市南部未开发区
	8.0km2
	银西线以南，规划范围以北

	
	II-5
	青铜峡市陈袁滩镇城市建成区
	4.5km2
	汉坝东街以南，古峡东街、利民东街、滨河大道以北，亲水路、文康路以东，京藏高速以西

	3类区
	III-1
	青铜峡市嘉宝工业园区
	8.2km2
	太古铁路以南，汉坝东街、汉源街以北，京拉线、惠农渠以东，京藏高速以西


附件2
4a类声环境功能区一览表

	序号
	道路名称
	等级
	长度(km)
	路段
	相邻功能区
	4类功能区距离(m)

	1
	西环路（北环路）
	主干道
	6.3
	宁朔大道-唐源街
	2类
	两侧40

	2
	永庆路
	主干道
	2.4
	西环路-唐源街
	2类
	两侧40

	3
	建民北路
	次干道
	0.9
	西环路-汉坝西街
	2类
	两侧40

	
	
	
	0.5
	汉坝西街-古峡西街
	1类、2类
	西侧40，东侧55

	4
	建民南路
	次干道
	0.4
	古峡西街-利民东街
	1类、2类
	西侧40，东侧55

	
	
	
	0.7
	利民东街-唐源街
	2类
	两侧40

	5
	文化路
	次干道
	1.1
	西环路-汉坝西街
	2类
	两侧40

	
	
	
	0.8
	汉坝西街-利民西街
	1类
	两侧55

	
	
	
	0.2
	利民西街-古峡西街
	2类
	两侧40

	6
	银河街
	次干道
	1.3
	永庆路-汉延渠
	2类
	两侧40

	7
	汉坝西街
	主干道
	1.2
	西环路-建民北路
	2类
	两侧40

	
	
	
	1.2
	建民北路-天一街
	1类、2类
	北侧40，南侧55

	
	
	
	0.8
	天一街-宁朔大道
	2类
	两侧40

	8
	汉坝东街
	主干道
	0.7
	宁朔大道-惠农渠
	2类
	两侧40

	
	
	
	4.5
	惠农渠-京藏高速
	2类、3类
	北侧25，南侧40

	9
	古峡西街
	次干道
	1.1
	西环路-建民南路
	2类
	两侧40

	
	
	
	1.2
	建民南路-天一街
	1类
	两侧55

	
	
	
	0.8
	天一街-宁朔大道
	2类
	两侧40

	10
	古峡东街
	次干道
	2.5
	宁朔大道-亲水路
	2类
	两侧40

	
	
	
	1.1
	亲水路-文康路
	1类、2类
	北侧40，南侧55

	
	
	
	1.8
	文康路-滨河大道
	2类
	两侧40

	11
	利民西街
	次干道
	0.6
	永庆路-建明南路
	2类
	两侧40

	
	
	
	1.1
	建明南路-汉延渠
	1类、2类
	北侧55，南侧40

	
	
	
	0.9
	汉延渠-宁朔大道
	2类
	两侧40

	12
	利民东街
	次干道
	2.2
	宁朔大道-亲水路
	2类
	两侧40

	
	
	
	1.3
	亲水路-文康路
	1类
	两侧55

	
	
	
	0.8
	文康路-滨河大道
	1类、2类
	北侧40，南侧55

	13
	唐源街
	主干道
	4.9
	西环路-亲水路
	2类
	两侧40

	
	
	
	1.6
	亲水路-滨河大道
	1类、2类
	北侧55，南侧40

	14
	宁朔大道
	主干道
	6.5
	西环路-滨河大道
	2类
	两侧40

	15
	嘉宝路
	次干道
	1.3
	汉源街-汉坝东街
	3类
	两侧25

	
	
	
	1.6
	汉坝东街-唐源街
	2类
	两侧40

	16
	东兴路
	次干道
	1.1
	古峡东街-利民东街
	2类
	两侧40

	17
	亲水路
	主干道
	2.0
	纬五路-汉坝东街
	3类
	两侧25

	
	
	
	0.8
	汉坝东街-古峡东街
	2类
	两侧40

	
	
	
	1.3
	古峡东街-唐源街
	1类、2类
	西侧40，东侧55

	18
	文昌路
	次干道
	0.8
	古峡东街-利民东街
	1类
	两侧55

	19
	文康路
	次干道
	0.8
	古峡东街-利民东街
	1类、2类
	西侧55，东侧40

	20
	黄河路
	主干道
	2.1
	汉坝东街-利民东街
	2类
	两侧40

	21
	纬五路
	主干道
	2.7
	汉延渠-沙坝湾
	3类
	两侧25

	22
	纬四路
	次干道
	4.1
	汉延渠-沙坝湾
	3类
	两侧25

	23
	汉源街
	次干道
	1.0
	G109-嘉宝路
	2类、3类
	北侧25，南侧40

	
	
	
	1.5
	嘉宝路-亲水路
	3类
	两侧25

	24
	惠源街
	次干道
	1
	宁朔大道-惠农渠
	2类
	两侧40

	
	
	
	1.7
	惠农渠-滨河大道
	3类
	两侧25

	25
	京藏高速
	高速公路
	2.3
	规划边界-汉坝东街
	3类
	西侧25

	
	
	
	1.2
	汉坝东街-滨河大道
	2类
	西侧40

	26
	滨河大道
	主干道
	2.2
	京藏高速-黄河路
	2类
	西侧40

	
	
	
	1.3
	黄河路-唐源街
	1类
	西侧55

	
	
	
	4.2
	唐源街-宁朔大道
	2类
	西侧40

	27
	G109
	一级公路
	1.4
	宁朔大道-汉源街
	2类、3类
	西侧40，东侧20

	
	
	
	0.4
	汉源街-规划边界
	2类
	两侧40

	合计
	88.2
	/
	/
	/

	28
	青铜峡汽车站
	面积：0.05km2
	/
	/


附件3 青铜峡市城区声环境功能区划分图
[image: image1.jpg]B IR X

FEREINAER K4

FIMEREXREE

1 EFEIMEINEEX

| R

| RS
| EREREE L

7K 15

THAEATRTEEMPRE 1
=R AR





